Общество с ограниченной ответственностью

_________________ ООО "АНКОС"_________________

614007, г. Пермь, ул.25 Октября, 89

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ЗКБ 175.00.000 РР

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 80-4,0

30лс15нж

Дата введения: _______________

Без ограничения срока действия

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Расчет задвижки	2

2	Расчет показателей надежности	7

3	Расчет резьбовых соединений	8

ПРИЛОЖЕНИЕ А Общий вид задвижки клиновой 30лс15нж ЗКБ 80-4,0	10

Расчет задвижки

Исходные данные:

р – условное давление, принимаем равным 4 МПа;

Dв – внутренний диаметр уплотнительного кольца, принимаем равным 104 мм;

Dн – наружный диаметр уплотнительного кольца, принимаем равным 124 мм;

b – ширина уплотнительного кольца, принимаем равной 10 мм;

h – высота сальника, принимаем равной 8,4 мм;

Rс – средний радиус опорного заплечика втулки или радиус до центра шариков подшипника, принимаем равным 38 мм;

rс – средний радиус резьбы, принимаем равным 13,03 мм.

Рисунок 1 - Схема сил действующих на клин

Наибольшее осевое усилие на шпинделе возникает в момент закрытия задвижки, когда на клин со стороны входа среды действуют следующие силы (рисунок 1).

Сила гидростатического давления среды:

(1.1)

где р – условное давление;

Dв – внутренний диаметр уплотнительного кольца;

b – ширина уплотнительного кольца.

Реакция N1 уплотнительной поверхности корпуса со стороны входа среды, которую рассчитывают по обеспечивающей герметичность удельной нагрузке  на уплотнительной поверхности:

(1.2)

где Dн – наружный диаметр уплотнительного кольца;

Dв – внутренний диаметр уплотнительного кольца;

q примем равной .

Сила трения:

;					(1.3)

где f – коэффициент трения на уплотнительной поверхности (примем f=0,15).

В момент закрытия клин прижимается к уплотнительной поверхности со стороны входа среды под действием сил Р, N1, F1 и на уплотнительной поверхности со стороны выхода среды возникают реакция N2 и сила трения , действующие на клин. На клин также действуют сила давления шпинделя Q и сила тяжести G, направленные по оси y – y.

Из условия равенства нулю суммы проекций на ось x – x всех сил, действующих на клин,

;			(1.4)

можно определить силу

;						(1.5)

Принимают α = 50, поэтому, учитывая малую величину sinα, найдем

.				(1.6)

Усилие Qк, которое нужно приложить к оси шпинделя для преодоления сил, действующих на клин, определяют из условия равенства нулю суммы проекций на ось y – y всех сил, действующих на клин:

.		(1.7)

Учитывая, что , получаем:

;		(1.8)

или при α = 50 и f = 0,15

.							(1.9)

Так как G мы измерить не можем, то принимаем её равной 394,94 Н, тогда:

.

Усилие на шпинделе, необходимое для преодоления трения в сальниках, равно:

;  	(1.10)

где dш – диаметр шпинделя, dш = 32 мм;

h – высота сальника h = 8,4 мм;

f = 0,1 – коэффициент трения.

Усилие на шпинделе от внутреннего давления на торец шпинделя:

.			(1.11)

Следовательно, суммарное осевое усилие, сжимающее шпиндель:

.	(1.12)

Момент трения, возникающий в резьбе:

;    (1.13)

где rc – средний радиус резьбы;

α1 – угол подъёма нарезки;

φ = 60 – угол трения.

Крутящий момент M, который необходимо приложить к маховику, чтобы закрыть задвижку, складывается из момента трения в резьбе M1 и момента трения в подшипнике втулки шпинделя M2:

.			   (1.14)

Момент трения в подшипнике втулки:

;		          	(1.15)

где Rc – средний радиус опорного заплечика втулки, или радиус до центра шариков подшипника;

f – коэффициент трения (f = 0,1 – 0,15 для опоры скольжения и  f = 0,01 для опоры качения), принимаем  f = 0,12.

Уплотнительные кольца клина и корпуса рассчитывают на удельное давление. Наибольшая сила прижатия на уплотнительных поверхностях N2 возникает со стороны выхода среды. Давление на уплотнительных поверхностях:

;	    	(1.16)

где Dн и Dв – внутренний и наружный диаметры уплотнительного кольца.

Для колец из коррозионностойкой стали удельное давление не должно превышать 40 – 60 МПа, для колец из бронзы - 16 МПа, для колец, наплавленных твёрдым сплавом, - 60 МПа.

Расчет показателей надежности

Определим вероятность безотказной работы P(t) клиновой задвижки, работающего в нормальном режиме, при известной наработке t=200ч. и интенсивности отказов  1/ч.

Вероятность безотказной работы P(t) определим по формуле экспоненциального закона:

.   				(2.1)

Определим вероятность безотказной работы P(t) клиновой задвижки после модернизации, работающего в нормальном режиме, при известной наработке t=300ч. и интенсивности отказов  1/ч.

Вероятность безотказной работы P(t) определим по формуле экспоненциального закона:

.    				(2.2)

Увеличение вероятности безотказной работы составляет 1,08 раза, т. е. на 7,89%.

Расчет резьбовых соединений

Исходные данные:

dш – наружный диаметр резьбы, равный 18 мм;

z – количество шпилек на фланце, равно 8;

р – условное давление, принимаем равным 4 МПа;

Р – шаг резьбы, 2 мм;

- предел прочности, равный 400 МПа;

- предел текучести 240 МПа;

- допускаемое напряжение при растяжении, равное 200 МПа;

- допускаемое напряжение при смятии, равное 300 МПа;

- допускаемое напряжение при срезе, равное 300 МПа.

Расчетная площадь поперечного сечения резьбового стержня:

(3.1)

Сила действующая на шпильку:

.				                      	(3.2)

Напряжение на смятие резьбового соединения:

.					             	(3.3)

Напряжение на срез резьбового соединения:

(3.4)

.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А Общий вид задвижки клиновой 30лс15нж ЗКБ 80-4,0

где: 1 – Корпус задвижки; 2 – Крышка задвижки; 3 – Клин; 4 – Шток; 5 – Втулка резьбовая; 6 – Гайка установочная; 7 – Маховик; 8 – Сальник;; 9 – Прокладка; 10 – Гайка 2М 30.5; 11 - Болт 7002-0570; 12 - Гайка 2М 10.5; 13 - Штифт 10Гх30; 14 - Шпилька 2М16-6g*45.109.40Х.016; 15 - Гайка АМ 16-7Н.10.40Х.016; 16 - Кольцо 00-В-А 32х20х5-ГФ-2..